穿鼻山矿智能化矿山建设项目

招标文件

招标人：宁波振诚矿业有限公司

编制日期：2024年5月

招标公告

本项目穿鼻山矿智能化矿山建设项目已经批准建设，招标人为宁波振诚矿业有限公司，资金来源企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1. 项目概况

1.1 项目名称：穿鼻山矿智能化矿山建设项目。

1.2 项目位置：浙江省宁波市北仑区大榭街道穿鼻岛

1.3 招标控制价：307万元。

1.4 服务期限及关键节点：自合同签定之日起至穿鼻山石料矿项目整体闭矿。关键节点：中标方必须于中标后三个月内根据智能矿山建设要求，通过浙江省自然资源厅等相关部门的验收。

1.5 招标范围：智能矿山系统（1个三维地质孪生模型，越界开采预警、智能卡车调度、全方位视频监控、粉尘实时监测、人员车辆实时定位和自动化智能配矿等6套系统，数据集成、决策服务、智能管控和场景应用等4大平台），包括技术方案、设备设施配置、安装调试及培训服务等。

在执行合同过程中一旦发现有任何漏项和短缺，如果在软硬件清单中并未列入但确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足对合同设备的性能保证值和正常安全运行的要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的合同设备、附件、技术文件、专用工具、随机及调试用备品备件等免费送至施工现场，并承担由此产生的所有费用和买方的损失。

凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务并不由此发生合同价格以外的其他任何费用。

智能矿山系统建设项目（成套，包括但不限于）清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维地质孪生模型 | 以地形地貌、地质矿产、探矿工程等静态要素为基础，叠加生产、管理等过程中的动态要素，结合生产实际，建立三维地质孪生模型，建立初始模型、终了模型和动态模型，实现资源精准化、可视化、动态化管理。 | 1套 |  |
| 2 | 越界开采预警系统 | 建立矿区范围电子围栏，并集成到三维地质孪生模型中，利用车载高精度定位在三维场景中实时绘制车辆位置信息，当开采设备接近矿界范围或超出矿界范围时，自动提示预警或报警信息，同时三维场景中以异常状态标识车辆位置。 | 1套 | 当前最新版 |
| 3 | 智能卡车调度系统 | 根据采矿作业计划以及配矿指令，优化运输设备调度，为空闲作业车辆智能安排作业任务，并语音播报提示司机，降低安全隐患的同时提高生产效率，在车铲配比均衡的情况下，实现“铲不等车、车不待铲”。卡车实时位置、作业状态等关键信息集成到三维模型上并可视化展示，实现车辆历史作业任务与完成情况查看。 | 1套 | 当前最新版 |
| 4 | 全方位视频监控系统 | 利用视频监控系统实现整个矿区各个环节实时监控，同时可自动识别安全帽佩戴、人员跌倒、驾驶员疲劳驾驶、接打手持电话等行为并及时预警。 | 1套 | 当前最新版 |
| 5 | 粉尘实时监测系统 | 在规定测尘点位安装粉尘实时测试仪器，测试数据实时传输智控平台，实现超标预警；建立噪音在线实时检测系统，测试噪声数据实时传输智控平台。矿区（作业区及其他关键区域）粉尘、噪声等实时监测数据可查看，且具有历史监测数据、历史报警信息查询与导出功能。 | 1套 | 当前最新版 |
| 6 | 人员车辆实时定位系统 | 系统要能够实时准确的提供矿区人员的身份和位置。可用于考察人员的出勤情况，紧急事故时，可以准确了解人员数量、位置和身份，并通过短信通知他们自救的措施和行动方向。车辆定位系统，要具有查看车辆行驶轨迹、行驶速度、历史线路、行驶里程、电子围栏越界报警等功能。人员、车辆实时位置、作业状态等关键信息要集成在三维模型上并可视化展示。 | 1套 | 当前最新版 |
| 7 | 自动化智能配矿系统 | 甲类矿山，根据地质品位和生产对矿石品位的要求，制定最优的配矿方案，当矿区关键质量指标达不到质量控制要求，系统应能自动提供需剥离、转场矿区位置及数量建议，给出矿山开采和质量搭配最佳方案，实现资源利用效率最大化、产品质量最优化。普通建筑用石料矿山（干法生产的玄武岩矿可除外）应加装跨带粒径分析仪，实时检测不同规格的砂石骨料粒径占比，实现产品合理分配。跨带分析仪检测数据实时传入数据集成平台，形成检测结果记录原始记录，同时，产量数据可同步录入。 | 1套 | 当前最新版 |
| 8 | 数据集成平台 | 集成开采—铲装—运输—配矿—加工—销售等全流程全环节的生产数据以及安全生产、生态环保等多领域信息，构建矿山企业全流程全领域大数据中心，同时在传感器的基础上增添智能感知设备，完善数据采集传感网，实现对历史数据的随时抽取和现场生产数据的实时采集。 | 1套 | 当前最新版 |
| 9 | 决策服务平台 | 在资源管理、生产计划、生产调度、生产监管、监测监控、统计分析等方面，实现不同维度的数据画像的自动统计、分析，为经营管理提供决策服务，为监管部门提供基础支持。 | 1套 | 当前最新版 |
| 10 | 智能管控平台 | 建立开采—铲装—运输—配矿—加工—销售全流程的智能管控系统，做到各个生产环节的有效衔接，将分散在各处的生产控制室集中到中央控制室，统一生产，统一调度，统一管理，做到全流程集中控制，实现生产效率最大化。 | 1套 | 当前最新版 |
| 11 | 场景应用平台 | 运用生产作业各个环节的集成数据，涵盖生产作业过程的可视化展示、监控、预警、查询、统计等功能，实现对资源管理、生产状况、安全与环境监测、人员和设备实时状态等各方面的系统集成和一屏展示。 | 1套 | 当前最新版 |
| …… | 其他配套设备、设施由投标人自行配置，必须满足系统建设功能需求 |  |  |  |

1.6 质量要求：投标人保证货物在装箱发货前经过严格测试，质量、技术参数及性能均满足合同要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求符合该产品行业及生产企业标准。

2. 投标人资格要求

2.1 投标人必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，遵守国家法律和政策，依法经营，并具有工商部门颁发的有效营业执照（营业执照经营范围需包含软件开发，复印件加盖公章）；投标人注册资本金不小于1000万元人民币。

2.2 投标人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）。

2.3 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。招标人将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其成交资格。

2.4 本项目不接受联合体投标，不得分包转包。

3. 招标文件的获取

3.1发售时间：2024年6月14 日至2024年6月 21 日17：00（北京时间、节假日除外）。

3.2发售方式：采用现场领取或邮寄等其他方式。

采用现场领取的，潜在投标人将如下报名材料在发售时间截止前递交至宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼宁波振诚矿业有限公司二楼运管部，经人员审核通过后购买招标文件：

（1）营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；

（2）法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）。

采用邮寄方式的，请留足邮寄时间以确保报名资料在发售时间截止时间前将上述报名材料发送至邮箱：wanghanglei@itg.com.cn，并将报名资料原件寄到指定地点。逾期递交的，招标人将拒绝接收。

3.3招标文件售价：300元/份（直接缴入招标方提供的帐户）。

4. 投标保证金

4.1投标保证金的金额：人民币伍万元整

4.2形式：银行电汇或者网银（公对公转账形式）直接缴入提供的账户

4.3提交截止时间：2024年 6 月 28日 10：00 前（北京时间，以资金到账时间为准）。

4.4开户名称：宁波振诚矿业有限公司

4.5开户银行：中国建设银行宁波市北仑区大榭支行

4.6账    号：33150198414300000716

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间及地点：

（1）投标文件递交截止时间：2024年6月  28 日10：00分（北京时间）。

（2）投标人可采用现场递交或邮寄递交的方式递交投标文件。

①采用现场递交方式递交投标文件的，投标人在递交截止时间前将投标文件递交至宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼宁波振诚矿业有限公司二楼运管部 。

②采用邮寄方式送达的，递交时间以邮寄签收时间为准且必须在递交截止时间前寄到宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼宁波振诚矿业有限公司二楼运管部，收件人：王航蕾，联系方式：0574-56265756。投标人应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合开标要求的或因邮寄延误（丢件）的，责任由投标人自行负担，招标人概不负责。建议投标文件包装后邮寄时再进行外包装。

投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知收件人并保持联系，至少在递交截止时间前1小时，与收件人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。若超出递交截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。

5.2招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点现场开标，开标结果会在厦门国贸集团股份有限公司网站（www.itg.com.cn）上及时公布。

6. 发布公告的媒介：

本次招标公告在厦门国贸集团股份有限公司网站（www.itg.com.cn）上发布，中国采购招标网/元博网 （https://chinabidding.com.cn）上发布。

7. 联系方式：

招标人：宁波振诚矿业有限公司

地址：宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号码头东楼

联系人：王小姐

电话：0574-56265756

电子邮箱：wanghanglei@itg.com.cn