庐山市西牯岭新材料有限公司

西牯岭矿区裸露边坡藤本治理项目

招

标

公

告

招标编号: XGLGC10-202409-04-STXF01

招标人：庐山市西牯岭新材料有限公司

招标代理机构：中通服供应链股份有限公司

二0二四年九月

- 第一章  招标公告

招标编号: XGLGC10-202409-04-STXF01

- 招标条件

庐山市西牯岭新材料有限公司西牯岭矿区裸露边坡藤本治理项目（下称“本项目”）已列入公司年度预算，本项目已经集团公司批准，项目业主为庐山市西牯岭新材料有限公司（下称“招标人”），资金自筹。本项目已具备招标条件，招标人现对本项目进行公开招标，实行资格后审。

- 项目概况、招标范围

1、项目概况

庐山市西牯岭新材料有限公司成立于 2020 年12 月 4 日，是江西省内集开采、生产、水路运输、销售于一体的特大型综合性饰面花岗岩石材面板和机制砂石骨料企业，开采年限22年。矿区面积88万平方米，已揭露面积55万平方米，藤本治理区域为荒料开采区运输道路土石质边坡及+210、+225m、+240m高陡岩质边坡。

1.1、项目位置：本项目位于江西省九江市庐山市温泉镇钱湖村。

1.2、交通条件：矿区有矿山运输公路5km至庐山市山南公路与105国道相连。距庐山市城区5km，距九江市40km，距京九铁路德安站34km，交通便利。

1.3招标范围：西牯岭矿区裸露边坡藤本治理。工程量如下：

| 工程量清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| （一） | 高陡岩质边坡藤本治理 | 210m平台长680m、225m平台长305m、240m平台长350m，合计1335m。 |  |  |
| 1 | 清坡挂网 | 工作量计算：按平均2.5m计，面积3337m2。工作内容及规格：1、坡面不稳定石体及杂物人工清除；2、热镀锌勾花网铺设。材料规格为热镀勾花网，1.6丝径，网孔6*6cm。 | m2 | 3337 |
| 2 | 膨胀螺栓 | 工作量计算：按2.0*3.0米网度布置膨胀螺栓固定勾花网，数量为1050个。工作内容：1、工作内容包括钻孔（钻孔直径10cm,岩性为花岗岩）、2、膨胀螺栓固定；材料规格：膨胀螺栓规格直径为10mm，长度150mm；垫片规格为直径50mm。 | 套 | 1050 |
| 3 | 种植槽施工 | 工作量计算：210m平台长680m、225m平台长305m、240m平台长350m，合计1335m。工作内容及规格：1、构建种植槽（根据不同工况在坡底内侧采用无纺布袋、种植箱、人工开挖等）；2、种植槽高0.5m，为24水泥砖墙，外侧砂浆抹面。材料规格：水泥砖+C15砂浆。 | m | 1335 |
| 4 | 爬藤 | 工作量计算：平台长度1335m，按5株/m计算，藤本数量为6675m。多品类混栽（油麻藤2670株，金银花1335株，凌霄1335株，爬山虎1335株）。工作内容及规格：1、回填客土和微生物基质肥；2、藤本采购；3、藤本种植。材料规格：年生长量5m以上；2年以上容器苗，苗壮、根粗。 | 株 | 6675 |
| 5 | 微生物基质肥 | 工作量计算：平台长度1335m,种植槽规格0.5m*0.5m，土肥比例1:1计，肥料166.876m3。工作内容及规格：1、肥料采购；2、肥料长途运输；3、肥料短途运输（人工运输500m）;回填客土和微生物基质肥，搅拌均匀。材料规格：发酵2个月及以上的微生物基质肥。 | m3 | 166.9 |
| 6 | 供水及灌溉系统 | 工作量计算：1、智能抽水控制系统1套；2、储水罐10m3；3、全新料∮32PE管1335m_、全新料∮16PE管1335m、过滤器1套、减压阀3套、排气阀4套、智能时控设备2套。工作内容及规格：1、设备采购；2、设备安装；设备调试；材料规格：32PE管(1.2MPa）、全新料∮16PE管（0.6MPa）、过滤器、减压阀、排气阀、智能时控设备。 | 套 | 1 |
| 7 | 监控系统 | 工作量计算：每个平台一套，计3套；水箱1套；合计4套。工作内容及规格：太阳能无线全网5G监控系统。 | 台套 | 4 |
| 8 | 后期养护 | 除草/松土/落石清理/流土堆清理/牵引/施肥/爬藤补种/灌溉系统检修维护等。5-9月每个月常规养护1次/月，其他时段养护频度养护2月/次，养护时长2年；两年后最低达到挂网满铺段生长量7～10米，挂网2米段覆盖率100%；成活率90%。 | 月 | 24 |
| (二） | 土石质运输道路边坡藤本种植段 | 一区藤本种植370m，二区藤本种植170m，合计540m |  |  |
| 1 | 种植槽施工 | 工作量计算：一区藤本种植370m，二区藤本种植170m，合计540m。工作内容及规格：开挖种植槽，规格为0.5m*0.5m，为碎石质土。 | m | 540 |
| 2 | 微生物基质肥 | 工作量计算：平台长度540m,种植槽规格0.5m*0.5m，土肥比例1:1计，肥料67.5m3。工作内容及规格：1、肥料采购；2、肥料长途运输；3、肥料短途运输（人工运输50m）；4、回填客土和微生物基质肥，搅拌均匀。材料规格：发酵2个月及以上的微生物基质肥。 | m3 | 67.5 |
| 3 | 爬藤 | 工作量计算：长度540m，按5株/m计算，藤本数量为2700m。多品类混栽（葛藤1350株，爬山虎1350株）。工作内容及规格：1、回填客土和微生物基质肥；2、藤本采购；3、藤本种植。材料规格：2年以上容器苗，苗壮、根粗。。 | 株 | 2700 |
| 4 | 灌溉系统 | 工作量计算：1、全新料∮32PE管540m_、全新料∮16PE管540m、过滤器1套、减压阀2套、排气阀2套、智能时控设备1套。工作内容及规格：1、设备采购；2、设备安装；设备调试；材料规格：32PE管(1.2MPa）、全新料∮16PE管（0.6MPa）、过滤器、减压阀、排气阀、智能时控设备。 | m | 540 |
| 4 | 后期养护 | 养护期同上 |  |  |

2、完工时间：合同签订后2个月内。

3、施工地点：招标人指定地点。

4、质量要求：合格。

- 投标人资格要求

1、投标人必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，遵守国家法律和政策，依法经营，具有工商部门颁发的有效营业执照，营业执照经营范围具备生态恢复及生态保护服务或园林绿化工程施工或规划设计管理内容等任意一项即可（复印件加盖公章），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标人注册资本金不小于500万元人民币。

2、投标人提供2019年1月1日（以签订合同时间为准）承担过1个或以上藤本治理项目业绩，合同复印件必须包含首页、签字页、主要建设内容等关键页。

3、 投标人具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力,提供在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(zxgk.court.gov.cn/shixin)中未被列入“失信被执行人名单”的网页截图复印件；承诺未处于被住房城乡建设主管部门、自然资源部门、司法机关或财政部门暂停或者取消在本项目所在地投标资格的状态中。投标人应将前述“失信被执行人名单”查询结果以及未被暂停或取消本地投标资格承诺附于投标文件中。

4、至投标截止时间止，在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”的(不包括投标人分支机构)。

5、本次招标不接受联合体投标，不得分包转包。

- 招标文件的获取

4.1凡有意参加的投标人，请于2024年 9 月 15 日至2024年 9 月 23 日，每日上午09时 30 分至 11时 30 分，下午 14时 30 分至 16时 30分 (北京时间，下同），在招标代理机构报名并购买招标文件等资料。

4.2招标文件每套售价300元，售后不退。报名时提交以下资料：

4.2.1、本单位有效的营业执照副本、资质、安全生产许可证等扫描件；

4.2.2、法定代表人授权委托书并加盖单位公章的原件扫描件；

4.2.3、法人及授权人身份证正反面复印件并加盖单位公章的扫描件；

4.2.4、报名费转帐凭证。

报名费收款账户名称：中通服供应链股份有限公司江西分公司

开户行：中信银行广州珠江新城支行

账号：3110930015700006922

4.3 网上报名的投标人以招标代理机构指定邮箱（467036732@qq.com）接收到报名资料时间为准，报名资料未在规定的报名时间段发送到指定邮箱的视为报名不成功，将被拒绝参与本项目。提交资料同上。

- 投标保证金

投标保证金的金额：人民币贰万元整。

形式：银行电汇或者网银（公对公转账形式）直接缴入提供的账户；或提供银行出具的保函（检索即付）

提交截止时间：2024年9月30日10:00 前（北京时间，以资金到账时间为准）。

开户单位（收款人）：庐山市西牯岭新材料有限公司

开户银行：中国农业银行庐山市支行

账号：1434 8101 0400 22912

- 投标文件的递交

6.1招标人将不组织进行工程现场踏勘和投标预备会。

6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年 9 月 30 日10:00，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至江西省庐山市星子镇石材产业园蓼花池路江西天然石业有限公司办公楼三楼庐山市西牯岭新材料有限公司, 收件人：范和冲17396245168。如投标人委派授权代表将投标文件送至指定地点的，则必须提供法定代表人授权委托书原件，与投标文件一并递交。

6.3  逾期到达或者未送达的投标文件不予受理。

- 发布公告的媒介：

国贸网站（http://www.itg.com.cn）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/public/2020/html/channel.html?channel_id=7）上发布公告。

- 联系方式

1、招标人：庐山市西牯岭新材料有限公司

地  址：江西省庐山市星子镇石材产业园蓼花池路江西天然石业有限公司办公楼三楼庐山市西牯岭新材料有限公司

项目业务联系人：李其学 电话  18738359585

投标联系人：范和冲  电话：17396245168

2、招标代理机构名称:中通服供应链股份有限公司

详细地址:江西省南昌市丁公路38号

联系人：熊可欣         电　话：18779118413

帐户名称：中通服供应链股份有限公司江西分公司

开户银行：中信银行广州珠江新城支行

银行账号：3110930015700006922

招标人：庐山市西牯岭新材料有限公司

招标代理机构:中通服供应链股份有限公司

2024年 9 月 14 日